西海岸新区铺董路治超劳务采购项目

竞争性谈判文件

采 购 人：青岛交通科技信息有限公司

项目编号：QDJTKJCG-20240004

日    期：2024年03月06日

- 第一章  竞争性谈判公告

青岛交通科技信息有限公司对西海岸新区铺董路治超劳务采购项目以竞争性谈判方式组织采购，欢迎符合条件的供应商参加报价。

一、项目基本情况:

项目编号：QDJTKJCG-20240004

项目名称：西海岸新区铺董路治超劳务采购项目

采购方式：R竞争性谈判

预算金额：:34.21万元；

最高限价：:34.21万元；

采购内容：本项目为西海岸新区铺董路治超劳务采购项目，具体详见采购需求。

工期： 70日历天。

二、申请人的资格要求：

1. 具有独立承担民事责任能力的法人。

2.谈判公告发布之日前三年内在经营活动中无行贿犯罪等重大违法记录。

3.通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询，未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人、严重违法失信行为记录等名单的。

4.本项目不接受联合体报价。

三、开标时间:

1.时间：2024年 03月11 日14：30时

2.地点：青岛市李沧区北园路3号四楼会议室

四、联系方式:

采 购 人：青岛交通科技信息有限公司

联 系 人：王先生

地    址：青岛市李沧区北园路3号

电    话：0532-83956683

- 第二章  供应商须知前附表

| 序号 | 条款名称 | 编列内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购人 | 青岛交通科技信息有限公司 |
| 2 | 项目名称 | 西海岸新区铺董路治超劳务采购项目 |
| 3 | 分包情况 | 不分包 |
| 4 | 资金来源以及资金构成 | 自筹资金 |
| 5 | 是否接受联合体报价 | 不接受 □接受 |
| 6 | 报价有效期 | 自报价截止之日起90个日历天。 |
| 7 | 踏勘现场 | 不组织，自行踏勘 □组织，踏勘时间： 踏勘地点： |
| 8 | 履约担保 | 不需要 □需要，履约保证金的金额：成交合同金额的%（履约保证金须以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交） |
| 9 | 报价截止时间 | 详见谈判文件“第一章 竞争性谈判公告” |
| 10 | 是否允许递交备选报价方案 | 不允许 □允许。要求：只有成交供应商所递交的备选报价方案方可予以考虑。谈判小组认为成交供应商的备选报价方案优于其按照谈判文件要求的报价方案，采购人可以接受该备选报价方案。 |
| 11 | 响应报价的范围 | 含税全包价 |
| 12 | 进口产品投标 | 不允许 □允许，产品名目清单： |
| 23 | 样品 | 不需要 |
| 14 | 响应文件编制装订 | 1.响应文件的商务部分和技术部分左侧胶装成册（建议合并胶装为一册，若页数较多可分册）。 2.封面设置。响应文件封面设置包括：响应文件、项目名称、项目编号、供应商全称和响应文件完成时间。供应商全称填写“×××公司”。 3.响应文件内容。供应商应按照谈判文件的要求编写响应文件。 4.响应文件正文用白色A4复印纸打印，并编制目录，目录、内容标注连续页码，页码从目录编起，标注于页面底部居中位置。 |
| 15 | 响应文件签署和盖章 | 1.谈判文件要求供应商法定代表人或者被授权代表签字处，均须签字并加盖单位公章。 2.被授权代表人签字的，响应文件应附法人授权委托书。 3.“报价函”、“法人授权委托书”和“采购诚信承诺书”必须由法定代表人签字或盖章。 4.供应商在响应文件以及相关书面文件中的单位盖章（包括印章、公章等）均指与供应商名称全称相一致的标准公章，不得使用其他形式（如带有“专用章”、“合同章”、“财务章”、“业务章”等）的印章。 |
| 16 | 响应文件份数及要求 | 响应文件应按包分别进行编制： 1.响应文件正本壹份，副本贰份。正本和副本的封面上应当清楚地标记“正本”或者“副本”字样；正本和副本不一致时，以正本为准。 2.资格、资信等证明文件； 3.电子版响应文件壹套：内容与纸质响应文件正本一致，格式：PDF格式；介质：“U”盘或者光盘。 |
| 17 | 响应文件密封和标记 | 1.分为二个密封件，分别是：响应文件密封件；资格、资信等证明文件密封件（详见第三章内容，包括电子版响应文件）。 注：一个密封件确实无法密封的，可分开密封； 对于投多个包的供应商，资格、资信等证明文件可密封为一个密封件。 2.密封件封套上标明采购项目编号、项目名称以及供应商名称等，在所有封签处标注“请勿在年月日时分之前启封”字样，并加盖供应商单位公章以及法定代表人或者被授权代表签字。 |
| 18 | 递交响应文要求 | 供应商应当在谈判文件要求提交响应文件的截止时间前，将响应文件密封送达开标地点。 |
| 19 | 开标时间及地点 | 详见竞争性谈判文件“第一章 竞争性谈判公告” |

- 第三章  供应商应当提交的资格、资信等证明文件

- 1.资格、资信等证明文件目录

| 序号 | 证明材料名称 | 提供形式 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 独立承担民事责任的企业或组织合法经营权的凭证（营业执照） | 复印件 |  |
| 2 | 法定代表人身份证明和本人身份证或法定代表人授权委托书 | 原件 |  |
| 3 | 在经营活动中没有重大违法记录的书面声明 | 原件 |  |
| 4 | 通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询，未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人、严重违法失信行为记录等名单的的网站查询截图。 | 复印件 |  |

备注：

（1）开标时，供应商应当提交上述证明材料1-4项，未提交或提交不全的视为资格性、符合性审查不合格；

（2）要求提供的证明材料可以是复印件的，需加盖供应商公章。

（3）供应商的资格证明材料应当真实、有效、完整，字迹、印章要清晰。

- 第四章  采购需求

1.服务要求

1.1设备基础

- 基础采用明挖法施工，基底应先整平、夯实，控制好标高。施工完毕，基础应分层回填夯实，夯实度与路基相同。

- 基础采用混凝土现场浇注，基础顶面应预埋A3钢地脚螺栓，地脚下面为标准弯钩，法兰盘为Q235钢制作。

（3）浇注混凝土时，应注意使底座法兰盘与基础对中，并将其嵌进基础，其上表面与基础顶面齐平，同时保持其顶面水平顶面预埋的地脚螺栓与其保持垂直。

（4）路侧基础中预埋镀锌钢管，一端伸出基础法兰5cm，另一端伸入手孔井5cm，其弯曲半径应大于250mm，管口内部应以倒角，并以圆木阻塞。

（5）一般设备保护接地不大于4欧姆，防雷接地不大于10欧姆。接地连接线采用导铜线，直径满足国家有关标准的技术要求，地线顶端埋深应大于0.7m。地线接地棒与基础距离应大于10m，以线形分布。各接地棒相距5m。接地极采用铜镀钢接地棒方式。接地连接线与接地棒采用放热焊接，焊接处应进行防腐防锈处理。接地棒的数量以设备接地电阻值满足设备接地电阻小于4Ω，防雷接地电阻小于10Ω为准。

（6）施工完毕后，露出基础的钢管应阻塞，以避免进水。外露的地脚螺栓外露长度宜控制在80～100mm以内。基础法兰地脚螺栓的外露端应涂以黄油，再以黑胶布包裹保护。对于破坏的护坡应加以恢复。

（7）除钢筋外的所有钢构件都应采用热浸镀锌处理，地脚螺栓镀锌量为350g/m2，其余钢构件（包括法兰盘、连接钢管、接地角钢、接地扁钢）镀锌量为600g/m2。

（8）基础的施工与验收均按“地面与楼面工程施工及验收规范”（GB209-83），“钢结构工程施工与验收规范”（GBJ205-83）及“建筑工程质量检验评定标准”（GBJ301-88）等有关要求实施。

1.2布线工艺要求

（1）所有设备应按施工图的要求进行固定和连接。设备应处于正常直立和稳定状态。

（2）所有机电设备的安装均采用下走线方式（跳线除外）。

（3）全部电力、控制电缆、网络线必须是PVC绝缘的。

（4）电缆、光缆、网络线（统称为线缆）要根据相关的原理图做清晰的编号标记，用以接续和回路的检查。每根线缆在端头处要装有标签，标签采用铝制的材料，大小不小于5cm×3cm，标签字迹清晰、完整。

（5）线缆进入房屋或设备时要采用紧压式的线孔，所有的线缆要排列整齐，可靠安装，并且要阻虫害、鼠害等，设置适当支撑减轻线缆终端的重量。在每一进线处要提供一定余量的线孔。

（6）终端接头要根据原理图进行标记和识别，线缆的标记用来帮助正常接续。终端接头做成抗震型。

（7）全部设备和接线箱要有每一根线芯（包括备用芯）分离的终端接头。安装时，线缆和终端接头的排序要相互一致。

（8）易弯曲的线缆要恰当的安装，并且要保护线缆不被擦伤、挤压及在通过门或其他移动部分时不被拉紧。

（9）全部主线、缆线管道、布线和接地导体应是安装可靠的。线缆由线缆支架、托架等支撑。线缆每隔最少20cm做一次绑扎，具体的绑扎密度以线缆能自承的重量为准。

（10）当线缆通过线缆孔沿、线缆管道和类似地方时需采取密封措施，采用金属网封装，防止害虫和老鼠进入。

2.服务清单

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 称重检测设施 （称重检测的相关设施预埋、基础内容等所需的一切内容） | 车道 | 2 |
| 2 | 车辆检测器(含相关线缆、切槽、敷设、预埋、基础等内容) | 套 | 1 |
| 3 | 车辆检测线圈(含相关线缆、切槽、敷设、预埋、基础等内容) | 车道 | 2 |
| 4 | 室外综合机柜（含防雷接地、底座、基础、手孔） | 套 | 1 |
| 5 | 路面恢复及改造 （改造恢复长度可根据设备要求进行适当调整） | 车道 | 2 |
| 6 | 抓拍单元L杆H6.5L8（含基础、防雷接地、手孔等） | 套 | 2 |
| 7 | 悬臂式可变信息标志基础 （含基础、防雷接地及手孔等） | 套 | 2 |
| 8 | 500m预告标志（3000×2500，基础） | 个 | 2 |
| 9 | 200m严禁变道标志（3000×2500，基础） | 个 | 2 |
| 10 | 禁止超车标志（φ800，基础） | 个 | 2 |
| 11 | 解除禁止超车标志（φ800，基础） | 个 | 2 |
| 12 | 就近卸载标志（3200×2600，基础） | 个 | 2 |
| 13 | 标线改造(称重区前后各150m，利旧现有标线并改造) | 平方米 | 45 |
| 14 | 标志立面标记(反光膜粘贴于立柱上) | 平方米 | 17.94 |
| 15 | 8芯单模光缆（敷设） | 米 | 540 |
| 16 | 网络电缆 （敷设） | 米 | 400 |
| 17 | YJV-1KVA-3×2.5（含电缆沟开挖、敷设、混凝土包封、回填、绿化恢复、占地费等) | 米 | 400 |
| 18 | YJLHV22-3×50+1×25（含电缆沟开挖、敷设、混凝土包封、回填、绿化恢复、过路顶管、占地费等） | 米 | 400 |
| 19 | YJLHV22-2×16（含电缆沟开挖、敷设、混凝土包封、回填、绿化恢复、过路顶管、占地费等） | 米 | 540 |
| 20 | 户外型UPS电源(底座、基础等设施） | 套 | 1 |
| 21 | SPD1+SPD2组合式避雷器 | 套 | 1 |
| 22 | SPD3避雷器 | 套 | 18 |
| 23 | 网络信号避雷器 | 套 | 36 |
| 24 | 2孔φ80钢管（横穿道路、过桥涵等保护用，含托架，固定辅材等，据实计量） | 米 | 110 |
| 25 | 手孔井（管道接线用） | 个 | 4 |
| 26 | 2孔φ60硅芯管（保护挖沟敷设的光缆、电缆） | 米 | 900 |

3.商务要求

★3.1 工期：本项目建设期限 70 日历天，具体以采购人另行通知为准。（如因不可抗力因素造成成交供应商无法施工的，成交供应商须与采购人协商，经采购人同意后，方可顺延工期）。

3.2交付地点：由采购人指定地点。

★3.3 付款方式：采购人在项目验收合格且项目资金到位后，支付至合同总额的60%；待审计完成且项目资金到位后，支付至审计金额的97%；剩余3%作为质保金, 待质保期满且项目资金到位后无质量问题无息付清。

采购人每次付款前，中标人须提供等额增值税专用发票（税率为9%），否则采购人延期或拒绝支付货款不视为违约，且中标人不得以此为由拒绝履行合同义务。

3.4 验收标准：按照行业标准、采购文件、响应文件和书面承诺等进行验收，如对工程及服务以及质量有争议，采购人组织相关部门对工程和质量进行检验或者验收，未达到工程要求的，由中标人承担全部责任。

3.5缺陷责任期及保修期

3.5.1本项目缺陷责任期：自验收合格实际交工日期起计算2 年。

3.5.2本项目保修期：自验收合格实际交工日期起计算5 年（含缺陷责任期2年）

3.6 质量目标：一次性验收合格。

3.7 安全要求：确保无安全事故发生

注：上述要求以及标注中：

带“★”条款为实质性条款，供应商必须按照采购文件的要求做出实质性响应。

带“※”标注的产品为供应商开标时需提供的样品，中标后供应商送至采购人指定地点封存。供应商提交的样品与响应文件不一致的，由供应商承担相关法律责任。

- 第五章  评标办法

实行三轮报价法，第三轮报价为最终报价（其中第三轮报价需同时报出对应单价），第三轮报价最低的供应商为本项目中标人。参与谈判的承包商第一轮报价即为投标报价，在招标范围不变的情况下，以参与谈判的承包商第一轮报价中最低报价为谈判基准价，所有参与谈判的承包商第二轮报价不得高于该基准价，并且后一轮报价不得高于其前一轮报价，否则谈判小组有权据此确定为无效报价。若两家及以上承包商在第三轮报价中同为最低报价的，只给予同为最低报价的供应商追加报价机会（追加报价不受轮次限定，直至产生只有一家最低报价的供应商）。

- 第六章  响应文件格式

【正（副）本】

响应文件

项目名称：

项目编号：

供应商全称（盖公章）：

二〇   年  月  日

目录

商务部分

1、报价一览表(见附件1)；

2、报价明细表（见附件2）；

3、报价函(见附件3)；

4、法定代表人身份证明(见附件4)；

5、法定代表人授权委托书(见附件5)；

6、营业执照、资格资信证明材料复印件；

7、在经营活动中没有重大违法记录的书面声明(见附件6)；

8、采购诚信承诺书(见附件7)；

9、本工程配备的工程管理成员一览表(见附件8)；

10、企业业绩情况一览表(见附9)；

11、响应文件其它规定或者供应商认为应介绍或者提交的资料、文件和说明。

技术部分

1.服务定位；

2.服务方案；

3.重点、难点问题分析；

4.应急保证措施；

5.售后服务；

6.供应商需要说明的其他文件和说明（格式自拟）。

附件1：

报价一览表

项目名称：

| 项目名称 | 含税总报价（元） |
| --- | --- |
| 总计 | 小写： |
|  | 大写： |

供应商全称（盖公章）：

供应商法定代表人或者被授权代表：（签字或印章）

时间：        年      月   日

附件2：

报价明细表

供应商全程（盖公章）：

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 含税综合 单价（元） | 含税小计 （元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 称重检测设施 （称重检测的相关设施预埋、基础内容等所需的一切内容） | 车道 | 2 |  |  |
| 2 | 车辆检测器(含相关线缆、切槽、敷设、预埋、基础等内容) | 套 | 1 |  |  |
| 3 | 车辆检测线圈(含相关线缆、切槽、敷设、预埋、基础等内容) | 车道 | 2 |  |  |
| 4 | 室外综合机柜（含防雷接地、底座、基础、手孔） | 套 | 1 |  |  |
| 5 | 路面恢复及改造 （改造恢复长度可根据设备要求进行适当调整） | 车道 | 2 |  |  |
| 6 | 抓拍单元L杆H6.5L8（含基础、防雷接地、手孔等） | 套 | 2 |  |  |
| 7 | 悬臂式可变信息标志基础 （含基础、防雷接地及手孔等） | 套 | 2 |  |  |
| 8 | 500m预告标志（3000×2500，基础） | 个 | 2 |  |  |
| 9 | 200m严禁变道标志（3000×2500，基础） | 个 | 2 |  |  |
| 10 | 禁止超车标志（φ800，基础） | 个 | 2 |  |  |
| 11 | 解除禁止超车标志（φ800，基础） | 个 | 2 |  |  |
| 12 | 就近卸载标志（3200×2600，基础） | 个 | 2 |  |  |
| 13 | 标线改造(称重区前后各150m，利旧现有标线并改造) | 平方米 | 45 |  |  |
| 14 | 标志立面标记(反光膜粘贴于立柱上) | 平方米 | 17.94 |  |  |
| 15 | 8芯单模光缆（敷设） | 米 | 540 |  |  |
| 16 | 网络电缆 （敷设） | 米 | 400 |  |  |
| 17 | YJV-1KVA-3×2.5（含电缆沟开挖、敷设、混凝土包封、回填、绿化恢复、占地费等) | 米 | 400 |  |  |
| 18 | YJLHV22-3×50+1×25（含电缆沟开挖、敷设、混凝土包封、回填、绿化恢复、过路顶管、占地费等） | 米 | 400 |  |  |
| 19 | YJLHV22-2×16（含电缆沟开挖、敷设、混凝土包封、回填、绿化恢复、过路顶管、占地费等） | 米 | 540 |  |  |
| 20 | 户外型UPS电源(底座、基础等设施） | 套 | 1 |  |  |
| 21 | SPD1+SPD2组合式避雷器 | 套 | 1 |  |  |
| 22 | SPD3避雷器 | 套 | 18 |  |  |
| 23 | 网络信号避雷器 | 套 | 36 |  |  |
| 24 | 2孔φ80钢管（横穿道路、过桥涵等保护用，含托架，固定辅材等，据实计量） | 米 | 110 |  |  |
| 25 | 手孔井（管道接线用） | 个 | 4 |  |  |
| 26 | 2孔φ60硅芯管（保护挖沟敷设的光缆、电缆） | 米 | 900 |  |  |
| 合计（元） |  |  |  |  |  |

附件3：

报价函

（采购人）：

1．我方已仔细研究了 		（项目名称）工程之谈判文件的全部内容，愿意以人民币（大写） 	（¥ 		）的响应总报价，工期      日历天，按照谈判文件、施工合同、设计文件、工程量清单、技术规范等承接上述工程的施工、竣工和保修等任务。

2．我方承诺在谈判文件规定的响应有效期内不修改、撤销响应文件。

3．如我方成交：

（1）我方承诺在收到成交通知书后，在成交通知书规定的期限内与你方签订合同。

（2）我方承诺在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程。

4．我方在此声明，所递交的响应文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在违反谈判文件规定的任何一种情形。

供应商全称（公章）：

法定代表人（签字或印章）：

日 期：

附件4：

法定代表人身份证明

供应商名称：

单位性质：

地址：

成立时间：         年       月       日

经营期限：

姓名：         性别：          年龄：        职务：

系                              （供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证复印件。

供应商：                 （公章）

年      月    日

附件5：

法定代表人授权委托书

青岛交通科技信息有限公司  ：

我   （姓名） 系    （供应商名称）法定代表人，现授权委托我公司的  （姓名、职务或者职称）为我公司本次             项目的授权代表，代表我方办理本次投标、签约等相关事宜，签署全部有关的文件、协议、合同并具有法律效力。

在我方未发出撤销授权委托书的书面通知以前，本授权委托书一直有效。被授权人签署的所有文件（在授权书有效期内签署的）不因授权撤销而失效。

被授权代表无权转让委托权。特此授权。

本授权委托书于        年        月        日签字生效,特此声明。

(附法人代表身份证以及被授权代表身份证复印件)

被授权代表姓名：             性 别：              年 龄：

单  位：                     部 门：              职 务：

供应商（公章）：

法定代表人（签字或印章）：

日 期：      年   月   日

附件6：

在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

一、我方在参加（项目名称       ）采购活动前3年内,在经营活动中：

1、没有重大违法记录（重大违法记录指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）。

2、没有行贿犯罪记录（查询内容：①供应商名称     、组织机构代码证或统一社会信用代码       ；②法定代表人       、身份证号码      ；

二、我方在参加本项目活动前一段时间内具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力、具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

若以上声明不实，我方自愿承担一切法律后果。

供应商全称（公章）：

日期：年月日

附件7：

采购诚信承诺书

（采购人） ：

我公司               （供应商名称）已详细阅读了             项目（项目编号：          ）谈判文件，自愿参加本次谈判，现就有关事项做出郑重承诺如下：

一、诚信投标，材料真实。我公司保证所提供的全部材料、投标内容均真实、合法、有效，保证不出借或者借用其他企业资质，不以他人名义投标，不弄虚作假；

二、遵纪守法，公平竞争。不与其他供应商相互串通、哄抬价格，不排挤其他供应商，不损害招标人的合法权益；不向评标委员会、招标人提供利益以牟取中标。

若有违反以上承诺内容的行为，我公司自愿接受取消投标资格、记入信用档案、媒体通报、1-3年内禁止参与采购等处罚；如已中标的，自动放弃中标资格，并承担全部法律责任；给采购人造成损失的，依法承担赔偿责任。

特此承诺

供应商名称(盖公章)：

法定代表人（签字或印章）：

年   月   日

附件8：

本工程配备的工程管理成员一览表（如有）

| 姓名 | 在项目班子中拟担任职务 | 专业 | 职称 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：本表须后附项目班子成员的资格证书复印件。

供应商：                （公章）

供应商法定代表人或者被授权代表：（签字或印章）：

日  期：    年  月  日

附件9：

企业业绩一览表情况（如有）

| 采购人 | 项目名称 | 建设规模 | 开工、竣工 日期 | 在建或 已完工程 | 工程质量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：本表须后附合同复印件。

供应商：                （公章）

供应商法定代表人或者被授权代表：（签字或印章）：

日  期：    年  月  日

附件10：

响应文件包装袋密封件正面和封口格式

响应文件包装袋密封件正面格式

收件人：

项目名称：

项目编号：

响应文件密封件

供应商名称：

供应商地址：

邮政编码：

20  年  月  日

加盖供应商公章（供应商法定代表人或者被授权代表签字）

收件人： 项目名称： 项目编号： 资信等证明文件密封件（包括电子版响应文件） 供应商名称： 供应商地址： 邮政编码： 20 年 月 日 加盖供应商公章（供应商法定代表人或者被授权代表签字或印章）

响应文件封口格式

请勿在20 年 月 日 时之前启封 加盖供应商公章（供应商法定代表人或者被授权代表签字或印章）